济南和仁热力有限公司

浆水泉热源厂环境信息公开

| - 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位名称 | - 济南和仁热力有限公司 - 浆水泉热源厂 |  |  | - 生产地址 |  |  | - 山东省济南市历下区二环东路7997号 |  |
| - 组织机构代码 | - 91370102MA3P0A5X4N |  |  | - 法定代表人 |  |  | - 闫明 |  |
| - 联系方式 | - 15589968287 |  |  | - 产品 |  |  | - 热力的生产和供应 |  |
| - 生产经营和管理服务的主要内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 热力生产和供应（有效期限以许可证为准）；提供热力技术开发、咨询、应用及供用热设施建设、维修服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 企业规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 浆水泉热源厂位于济南市二环东路7997号，二环东路西侧，旅游路南侧，厂区坐标为东经117°3′42″北纬36°37′58″，占地41亩，主要担负转山西路以西，经十路以南，二环东路以东，旅游路两侧区域的供热任务。 - 厂内现有3台84MW高效煤粉锅炉，一台70MW天然气煤粉双燃料热水锅炉，附属设施及配套管网，供热能力约660万m2，锅炉年运行时间约为140天。厂内现有职工154人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 排污信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要污染物 |  | - 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
| - 排放方式 |  | - 废气经处理后通过厂内120米烟囱排放、4#炉天然气废气50米烟囱排放 |  |  | - 排放口数量和分布情况 |  |  | - 有120米烟囱一排放口、50米烟囱排放口 |
| - 排放浓度和总量 |  | - 二氧化硫排放浓度：8.18mg/m3 - 氮氧化物排放浓度：52.3mg/m3 - 颗粒物排放浓度：1.61mg/m3 - 二氧化硫排放总量：7.99吨 - 氮氧化物排放总量：49.9吨 - 颗粒物排放总量：1.6吨 |  |  | - 执行的污染物排放标准 |  |  | - 《山东锅炉大气污染物排放标准》（DB37-2374-2013）超低排放2号修改单 |
| - 核定的排放总量 |  | 二氧化硫、氮氧化物年排放总量分别控制在305吨、264吨之内 |  |  | - 超标情况 |  |  | - 无 |
| - 防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3台70MW高效煤粉炉配备优化燃烧+SCR脱硝设备、布袋除尘器、湿法脱硫塔、湿式静电除尘器，4#天然气煤粉双燃料锅炉配备SCR脱硝设备、布袋除尘器、湿法脱硫塔、湿式静电除尘器，满足超低排放条件，仅采暖季运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建设项目环境影响评价报告书 |  |  | - 环评批复 |  |  | - 许可情况 |  |  |
| - 济南热力有限公司浆水泉热源厂高效煤粉锅炉改建工程环境影响报告书 |  |  | - 2016年2月19日 - 济南市环保局批复 - 济环报告书【2016】4号 |  |  | - 同意该项目建设 |  |  |
| - 济南热力有限公司浆水泉热源厂70MW天然气煤粉双燃料热水锅炉扩建项目环境影响报告书 |  |  | - 2017年3月8日 - 济南市环保局批复 - 济环报告书【2017】10号 |  |  | - 同意该项目建设 |  |  |
| - 突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 有，且已备案 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 其他应当公开的环境信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |